MAX1100 显卡关键参数实测报告

测试对象为 Intel Data Center GPU Max 1100（PVC 架构，1 个 tile，Production ES 样片），频率锁定 1550 MHz，448 个 EU。所有数字均为短时满载实测峰值，测试口径随表标注，未做美化。一句话先给结论：XMX 算力给得很实在（bf16 真到 355 TFLOPS），HBM 够用但不惊艳（900 GB/s，只有规格的 73%），Xe Link 互连被未标定拖累只跑出一半功费比，而真正的结构性短板不在显卡本身——在主机那 39.6 GB/s 的内存带宽上。

一、关键硬件指标速览

下表汇总本次实测的全部核心硬件指标，"规格/标称"列为厂商标称，"实测"列为本地实测峰值，达成率直接反映这块 ES 样片离标称还有多远。

| 指标 | 规格 / 标称 | 实测峰值 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| XMX bf16 / fp16 算力 | 355.5 TFLOPS(设计) | 355.0 TFLOPS | 99.9% |
| XMX int8 算力 | 2× bf16 | 710.0 GOPS | 100%(2.00×) |
| FP32 向量算力 | 22.22 TFLOPS(公式) | 22.13 TFLOPS | 99.6% |
| FP64 : FP32 | 常误传为 1/2 | 约 0.75× | 纠正 |
| HBM 带宽(Copy) | 1229 GB/s | 900 GB/s | 73.2% |
| HBM 单向读 / 写 | — | 696 / 862 GB/s | 写快 24% |
| 双卡 HBM 并发 | — | 1679 GB/s | 2.00× 线性 |
| PCIe Gen5 x16(pinned) | 63 GB/s | 31.9 GB/s | 50.6% |
| 主机 DRAM 带宽 | 预期 100~200 | 39.6 GB/s | 严重瓶颈 |
| Xe Link 卡间带宽 | 318 GB/s(名义) | 95.5 GB/s | 30.0%(=1.52×PCIe) |
| Xe Link 单向延迟 | — | 约 6.4 µs | 正常 |
| 满载功耗(短时/长时) | 300 W | 171 W / 330 W | 长时越墙 |

二、计算峰值（算力）

（一）XMX 矩阵引擎——真正的算力担当

XMX 的 bf16 与 fp16 实测同为 355.0 TFLOPS，正好是反推设计值（256 MAC/clk/EU × 448 EU × 2 × 1.55 GHz ≈ 355.5 TFLOPS）的 99.9%，正确性自检全部通过。int8 峰值 710.0 GOPS，恰好是 bf16 的 2.00 倍，与 XMX 架构完全吻合。需要提醒：网上流传的"176 TFLOPS"是低占用率下的延迟受限假象——XMX 是深流水矩阵单元，每个 EU 需要 ≥8 个并发 warp 才能灌满流水线，占用率扫到 8 之后吞吐从 177 直接跳到 355，必须扫过拐点才能报峰值。

（二）ALU 标量/向量——口径已裁定

FP32 向量峰值以公式值 22.22 TFLOPS 为准，由 oneDNN GEMM（22.13，99.6%）与 Intel 官方 ze_peak（21.87，98.4%）两个互相独立的实现同时复现，此前一个自研探针报出的 50.75（228%）经 ISA 分析证伪、已撤回。一个反直觉的纠正：FP64 并不是 FP32 的一半，实测 torch 0.78×、ze_peak 0.735×，三次独立确认都没有任何证据支持 1/2。

（三）功耗墙——短时漂亮，长时降额

短时满载仅 171 W、频率稳守 1550 MHz；但长时间满载（ze_peak 连续约 20 分钟）实测功耗冲到 305~330 W、越过 300 W 名义上限，温度飙到 101°C，会触发热/功耗自主降频。引用上面任何峰值数字都必须注明是短时读数，长时间稳态性能大约要打 0.87 的折扣。此外 torch/oneDNN 目前只能吃到 XMX 裸算力的 58.5%~66.8%，纯 GEMM 层还有三成多空间可挖。

三、显存带宽（HBM）

（一）HBM 实测 900 GB/s，只有规格的 73%

BabelStream Copy 峰值 899.6 GB/s（规格 1229 GB/s 的 73.2%），自研 SYCL 探针与 torch 三个独立实现都收敛到 710~900 GB/s，彼此差异 <15%。这是 Production ES 硅片的真实水平，不是测量误差。测带宽时务必把数组放大到 ≥256 MiB，否则 192 MB 的 L2 会让小数组报出 1717 GB/s 这种物理上不可能的虚高值。

（二）读比写慢、双卡完美线性

反直觉的是本卡写比读快 24%：单向 write 862 GB/s、read 696 GB/s。写路径对向量宽度极其敏感，vec=8 会断崖跌到 313，写密集 kernel 用 vec≤4 最稳。非连续访问（stride≥2）会浪费缓存行，带宽掉到 1/3——这正是 NCHW 比 NHWC 慢的内存侧原因。两块卡各有独立 HBM 控制器，并发 839+839=1679 GB/s，scaling 完美 2.00×。

（三）真正的短板在主机侧

PCIe Gen5 x16 的 pinned H2D/D2H 只跑出 31.9 GB/s（理论 63 GB/s 的一半）。更致命的是主机 DRAM 只有 39.6 GB/s，不到单卡 HBM 的 1/20，而且主机 RAM 总量 45 GiB 还装不下两卡 96 GiB 的显存之和。任何"主机↔设备搬运占比高"的负载都会被这条 22.7× 的带宽落差卡死。

四、卡间互连（Xe Link / PCIe）

（一）95.5 GB/s：是 Xe Link，但只跑了 30%

两卡间裸 Level Zero 跨卡拷贝实测 95.51 GB/s、双向对称。它只有 Xe Link 标称 318 GB/s 的 30%，却仍是 PCIe Gen5 x16（63 GB/s）的 1.52 倍——正因为超过了 PCIe 物理上限，可铁证路径确实走了 Xe Link，只是没跑满。首要嫌疑是 Xe Link 处于 Not Calibrated 未标定状态（本机无标定入口，因果待供应商确认）。单向延迟约 6.4 µs，属正常量级。

（二）软件栈决定成败，MPI 拖后腿

同一条 Xe Link、同一驱动，不同通信栈天差地别：oneCCL/torch 的 broadcast 能到 94.6 GB/s（裸带宽的 99%）、allreduce 81.0 GB/s；而 Intel MPI 的 GPU-aware 直通只有 43.7 GB/s（裸带宽的 46%）。结论很直接——多卡应用优先走 oneCCL/torch 通信路径，谨慎用 Intel MPI 的 GPU 直通。

五、结论

算力：XMX 这块 ES 样片给得很实在，bf16 355 TFLOPS / int8 710 GOPS 逼近设计值，别被网传 176 带偏，也别再用 FP64=FP32/2 去估——实际约 0.75×。显存：900 GB/s 够用不惊艳，买这块卡前请先把主机内存通道查清楚，39.6 GB/s 才是把你卡饿死的元凶。互连：Xe Link 只兑现了三成，且卡在"未标定"上，多卡务必用 oneCCL/torch 而非 Intel MPI。总体而言：这块卡是"强算力、弱主机、互连待标定"的组合，单卡跑训练够用，多卡扩展前先确认 Xe Link 标定与主机内存这两处。